# Tor-Schedule-Erweiterung fuer EnergyPlus (AirflowNetwork)

Methodenkapitel-Grundlage: Erzeugung torbezogener Toeroeffnungs-Schedules aus den bestehenden Ankunfts- und Abfahrtsereignissen der Crossdocking-Simulation.

# 1. Ausgangszustand des Skripts

Vor dieser Erweiterung modelliert das Skript (Paket crossdocking_simulation, Projekt LUKIE) die Ankunft und Abfahrt von LKW an einem Crossdocking-Center: hierarchische Verteilung einer Jahres-LKW-Menge auf Monate, Wochen, Wochentage und Schichten (vollstaendig deterministisch, Kumaraswamy(2,2)-Quantilverteilung fuer Ankunfts- und Abfahrtszeiten innerhalb einer Schicht), Bestandsrechnung in Paletten sowie Constraint-Pruefung (Hallenkapazitaet, Same-Day-Clearing, Torkapazitaet). Ausgabeformat: verschachteltes JSON (Monat -> Woche -> Tag -> Schicht -> LKW-Liste), Zeitstempel als relative Tagesminute ohne echtes Kalenderdatum und ohne Zeitzone.

Rechercheergebnis vor Implementierung: Im Repository wurde keine Ladungstemperatur- oder Waerme-/Kaelteabgabe-Logik gefunden (Volltextsuche ueber alle .py- und .md-Dateien). Der in der Aufgabenstellung beschriebene Ausgangszustand ('bisherige Auswertung betraf die Temperatur der Ladung') konnte im vorliegenden Code nicht bestaetigt werden. Es gibt daher keinen stillzulegenden Thermik-Code (siehe Abschnitt 6).

# 2. Uebersicht der Erweiterungen

| Datei | Art der Aenderung | Zweck |
| --- | --- | --- |
| crossdocking_simulation/beispiel_config.json | geaendert | n_jahr=3900, Mo-Fr-Arbeitsmatrix, anzahl_tore=6, Hallenmasse, echte Kalendergewichte 2026 |
| gate_scheduling/config.py | neu | Zentrale Konfiguration (Seed, Offsets, Statuswerte, Torzahl) |
| gate_scheduling/gates.py | neu | Torbenennung (AN/AB), Statuswerte als Enum |
| gate_scheduling/calendar_mapping.py | neu | Abbildung (Monat,Woche,Tag) -> echtes Kalenderdatum |
| gate_scheduling/assignment.py | neu | LKW->Tor-Zuordnung, Kollisionsregel, Konfliktbericht |
| gate_scheduling/state_model.py | neu | Zustandslisten je Tor aus dem Oeffnungsschema |
| gate_scheduling/schedules.py | neu | EnergyPlus Schedule:Compact Export + Ruecklese-Validierung |
| gate_scheduling/plausibility.py | neu | Plausibilitaetspruefung als eigener Pipeline-Schritt |
| gate_scheduling/visualization.py | neu | 6 Kontroll-Grafiken je Pipeline-Schritt |
| gate_scheduling/pipeline.py | neu | Orchestrierung, versionierter Ausgabeordner, CLI |
| gate_scheduling/tests/* | neu | 21 Unit-Tests (Schema, Kollision, Reproduzierbarkeit, Plausibilitaet) |
| crossdocking_simulation/* (alle bestehenden Module) | unveraendert | Keine Aenderung an Code oder Verhalten der bestehenden Simulation |

# 3. Modul- und Pipeline-Beschreibung

Die Pipeline konsumiert ausschliesslich JSON-Artefakte der bestehenden Simulation (ergebnis_zeitachse.json fuer die AN-Seite, ergebnis_warenausgang.json fuer die AB-Seite) und schreibt alle Zwischenergebnisse in einen versionierten Ordner gate_scheduling/output/run_<Zeitstempel>/.

| Schritt | Modul | Eingabe | Ausgabe |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Laden | pipeline.schritt_laden | ergebnis_zeitachse.json, ergebnis_warenausgang.json | Liste AndockEreignis (AN, AB) mit echtem Kalenderdatum |
| 1. Zuordnung | assignment.zuordnen_alle | AndockEreignis-Listen, Tore, Config | Andockung-Liste, Konflikt-Liste -> konfliktbericht.csv |
| 2. Zustandsmodell | state_model.alle_zustandslisten | Andockung-Liste, Schema-Offsets | Zustandsliste je Tor (Enum-Status, Zeitpunkt) |
| 3. Schedules | schedules.schreibe_* | Zustandslisten, Statuswerte | 6x <Tor>.idf + 1x alle_tore.idf |
| 4. Plausibilitaet | plausibility.pruefe_plausibilitaet | Andockungen, Zustandslisten | PlausibilitaetsBericht (4 Invarianten) |
| 5. Visualisierung | visualization.plot_* | alle vorherigen Ergebnisse + geschriebene .idf | 6 PNG-Grafiken in plots/ |

# 4. Vollstaendige Parameterliste

| Parameter | Default | Einheit | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| seed | 42 | - | Seed fuer numpy.random.Generator (Torzuordnung) |
| gates_per_side | 3 | - | Anzahl Tore je Seite (AN bzw. AB) |
| choice_probabilities | Gleichverteilung | - | Auswahlwahrscheinlichkeit je Tor einer Seite |
| schema.oeffnen_min | -2.0 | min | Toeroeffnung relativ zum Andockzeitpunkt t |
| schema.andock_min | 0.0 | min | LKW dockt an (= t) |
| schema.abdock_min | 15.0 | min | LKW dockt ab |
| schema.schliessen_min | 20.0 | min | Tor schliesst |
| status_fractions.zu | 0.0 | Fraction [0..1] | Schedule-Wert bei Status 'zu' |
| status_fractions.offen | 1.0 | Fraction [0..1] | Schedule-Wert bei Status 'offen' |
| status_fractions.lkw | 0.048 | Fraction [0..1] | Schedule-Wert bei Status 'LKW' (AFN-Opening-Factor bzw. Ventilations-Multiplikator, siehe Abschnitt 7) |
| min_abstand_min | 23.0 | min | Mindestabstand zweier Andockungen am selben Tor |
| kalenderjahr | 2026 | - | Zieljahr fuer die Kalenderabbildung |

# 5. Annahmen und Begruendung

ANNAHME: 'zeit_min' in ergebnis_warenausgang.json wird als Andock-Zeitpunkt (t) interpretiert, nicht als Zeitpunkt der tatsaechlichen Abfahrt nach Beladung. Begruendung: Bestaetigung durch den Auftraggeber; ohne diese Interpretation waere kein Anker fuer das Oeffnungsschema (-2/0/+15/+20) auf der AB-Seite verfuegbar.

ANNAHME: Eine Kalenderwoche (Montag-Sonntag) gehoert zu dem Monat, in dem ihr Montag liegt -- auch wenn die Woche ueber die Monatsgrenze hinausreicht. Begruendung: konsistent mit der Reihenfolge, in der wochengewichte_pro_monat in der bestehenden Simulation abgearbeitet wird.

ANNAHME: anzahl_tore in der bestehenden HallenConfig wird als gates_per_side * 2 interpretiert (symmetrische AN/AB-Aufteilung). Begruendung: explizite Nutzervorgabe (anzahl_tore=6 fuer 3 AN- + 3 AB-Tore).

ANNAHME: 'Gleichzeitig geoeffnet' (Abschnitt Gleichzeitigkeit) bezieht sich auf den physischen Tuerzustand: sowohl 'offen' als auch 'LKW' bedeuten geoeffnet, nur 'zu' bedeutet geschlossen. Begruendung: aus Sicht der AirflowNetwork-Modellierung ist die Tueroeffnung selbst massgeblich, nicht der Feinzustand LKW/offen.

ANNAHME: Kalenderjahr 2026 als Zieljahr, sofern nicht anders konfiguriert. Begruendung: aktuelles Bezugsjahr zum Zeitpunkt der Erstellung, frei per Config-Parameter aenderbar.

# 6. Artefakte (stillgelegter, aber erhaltener Code)

Es wurde kein stillzulegender Code identifiziert. Die Aufgabenstellung sah vor, bestehende Ladungstemperatur-/Waerme-Kaelte-Logik hinter einem Konfigurations-Flag (z. B. ENABLE_CARGO_THERMAL) zu erhalten. Eine Volltextsuche ueber das gesamte Repository (Code und Markdown-Dokumentation) ergab keine Treffer fuer Temperatur-, Waerme- oder Kaeltelogik. Es existiert daher kein Artefakt dieser Art, das stillgelegt werden muesste; ein Flag ohne Wirkung wurde bewusst nicht angelegt, um keinen toten Code einzufuehren.

Unveraendert erhalten (kein Bestandteil dieser Erweiterung, aber weiterhin vorhanden): crossdocking_simulation/Verweildauer_entwurf.py und crossdocking_simulation/abfahrtzeiten_ausgang_entwurf.py -- bereits vor dieser Erweiterung als deprecated dokumentiert (implemention_ist.md), durch verweildauer.py bzw. warenausgang_zeitachse.py ersetzt.

# 7. Bekannte Einschraenkungen und Vorbehalte

Timestep: Die Minutenauflösung der Schedules wirkt in EnergyPlus nur, wenn im IDF 'Timestep, 60;' gesetzt ist. Bei geringerer Zeitschrittzahl mittelt EnergyPlus die Werte innerhalb eines Zeitschritts, wodurch der Unterschied zwischen 1.0 (offen) und 0.048 (LKW) verwischt. Im Projekt wurde keine IDF-Datei gefunden -- eine Pruefung des gesetzten Timestep-Werts ist nachzuholen, sobald eine IDF vorliegt.

Modellabhaengigkeit von 0.048: Der Fraction-Wert 0.048 ist nicht modellneutral. Als AirflowNetwork-Opening-Factor bedeutet er einen Teiloeffnungsgrad; als Multiplikator auf ZoneVentilation:DesignFlowRate bedeutet er einen Anteil des Nominal-Volumenstroms. Das Schedule ist technisch fuer beide Verwendungen nutzbar, die physikalische Kalibrierung des Werts 0.048 ist es nicht und muss verwendungsabhaengig gepruefte werden.

Kollisionsbehandlung: Da die Zeitstempel aus dem bestehenden Modell nicht veraendert werden duerfen, findet Kollisionsvermeidung ausschliesslich bei der Torzuordnung statt (Verschiebung auf die fruehste zulaessige Minute). Mit den in Abschnitt 2 genannten Parametern (n_jahr=3900, 3 Tore/Seite, ~15 LKW/Werktag) traten in diesem Lauf 0 Konflikte auf (maximale Verschiebung: 0.0 min). Bei hoeherer LKW-Dichte oder weniger Toren waechst die Konfliktzahl entsprechend an (siehe fruehere Kapazitaetsrechnung: 3 Tore, 23 min Mindestabstand => ca. 62 Andockungen/Tor/Tag Maximalkapazitaet).

# 8. Reproduktionsanleitung

Schritt 1 -- Basissimulation ausfuehren (im Verzeichnis Crossdocking/):

python main.py --config crossdocking_simulation/beispiel_config.json --distanz --zeitachse --warenausgang

Erzeugt ergebnisse.json, ergebnis_distanz.json, ergebnis_zeitachse.json, ergebnis_warenausgang.json.

Schritt 2 -- Tor-Schedule-Pipeline ausfuehren:

python -m gate_scheduling.pipeline --crossdocking-dir . --seed 42 --gates-per-side 3 --kalenderjahr 2026

Aktueller Lauf: gate_scheduling\output\run_20260806_120000 (Erzeugt: 2026-08-06T12:00:00, Seed: 42). Eingangsereignisse: 7740, Andockungen gesamt: 7740, Plausibilitaet: OK.

Schritt 3 -- Tests ausfuehren:

python -m pytest gate_scheduling/tests/ -v

# 9. Aenderungshistorie

| Version | Datum | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 2026-08-06 | Erstversion: gates, assignment, state_model, schedules, plausibility, visualization, pipeline, 21 Unit-Tests, Basiskonfiguration auf n_jahr=3900 / Mo-Fr / 6 Tore / echte Kalendergewichte 2026 umgestellt. |

gate_scheduling Skriptversion 0.1.0 -- Dokumentation automatisch erzeugt.